Où agir en premier ? – Fiche pour la mairie de Saint-Louis

Produite automatiquement par TefesSat à partir des images satellites Sentinel-2 (2016–2025). Mise à jour : 22/10/2026.

Comment lire cette fiche : une zone est prioritaire quand la mer devrait arriver à moins de 50 m des premiers bâtiments, si la tendance actuelle continue. L’« année d’alerte » est l’année où cela arriverait : c’est la date avant laquelle reloger ou protéger.

| Priorité | Zone (tronçons de 50 m) | Recul | Distance mer – bâtiments aujourd’hui → 2030 → 2035 | Année d’alerte | Bâtiments / habitants concernés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Agir avant 2030 | Hydrobase tronçons 224–233 (0,5 km) 15,9765° N ; 16,5140° O | 7 m/an | 86 m → 55 m → 17 m | vers 2030 | 15 bâtiments ≈ 87 habitants |
| 2 – Agir avant 2035 | Hydrobase tronçons 203–216 (0,7 km) 15,9851° N ; 16,5135° O | 9 m/an | 93 m → 64 m → 27 m | vers 2031 | 48 bâtiments ≈ 214 habitants |
| 2 – Agir avant 2035 | Tassinère – Guéthie (face à la brèche) tronçons 478–509 (1,6 km) 15,8790° N ; 16,5157° O | 22 m/an | 512 m → 200 m → 9 m | vers 2033 | 36 bâtiments ≈ 87 habitants |

Ce que la mairie peut faire

Priorité 1 : identifier sur le terrain les familles des bâtiments concernés et préparer leur relogement ou la protection de la zone avant l’année d’alerte.

Priorité 2 : inscrire la zone dans le plan d’action de la commune et ne plus autoriser de nouvelles constructions entre la mer et les bâtiments existants.

À savoir

Ce sont des prévisions : elles supposent que la côte continue d’évoluer comme entre 2016 et 2025. Une forte tempête peut accélérer les choses.

Face à la brèche (Tassinère, Guéthie), l’incertitude est grande (plusieurs centaines de mètres) : les bâtiments sont au bord de l’estuaire, et c’est la langue de sable qui avance vers eux.

Derrière la digue de Guet Ndar, la plage avance depuis les travaux de 2021–2022 : aucune alerte avant 2035.

Le nombre d’habitants est une estimation ; les familles concernées sont à identifier sur le terrain.

La distance de 50 m peut être changée à la demande de la mairie : la fiche est alors recalculée automatiquement.