Fiche du quartier : Doun

Produite automatiquement par TefesSat à partir des images satellites Sentinel-2 (2016–2025). Mise à jour : 22/10/2026.

Comment lire cette fiche : une zone est prioritaire quand la mer devrait arriver à moins de 50 m des premiers bâtiments, si la tendance actuelle continue. L’« année d’alerte » est l’année où cela arriverait : c’est la date avant laquelle reloger ou protéger.

Pas d’alerte avant 2035

Les chiffres clés

| Côte suivie | 4,8 km (95 tronçons de 50 m) |
| --- | --- |
| Évolution de la côte (2016–2025) | En moyenne, la côte avance de 2,1 m par an, mais elle recule jusqu’à 10 m par an par endroits. |
| Distance la plus courte entre la mer et les bâtiments | aujourd’hui 188 m → en 2030 165 m → en 2035 136 m |
| Tronçons « non évalués » | 12 (pas assez d’images pour prévoir) |

Ce que la mairie peut faire

Pas d’alerte avant 2035 : refaire la mesure chaque année, après la saison des houles, et ne pas construire trop près de la mer.

À savoir

Ce sont des prévisions : elles supposent que la côte continue d’évoluer comme entre 2016 et 2025. Une forte tempête peut accélérer les choses.

Le nombre d’habitants est une estimation ; les familles concernées sont à identifier sur le terrain.

La distance de 50 m peut être changée à la demande de la mairie : la fiche est alors recalculée automatiquement.