Fiche du quartier : Hydrobase

Produite automatiquement par TefesSat à partir des images satellites Sentinel-2 (2016–2025). Mise à jour : 22/10/2026.

Comment lire cette fiche : une zone est prioritaire quand la mer devrait arriver à moins de 50 m des premiers bâtiments, si la tendance actuelle continue. L’« année d’alerte » est l’année où cela arriverait : c’est la date avant laquelle reloger ou protéger.

1 – Agir avant 2030 Première alerte vers 2030 : la mer arriverait à moins de 50 m des premiers bâtiments. Au total, 63 bâtiments et environ 301 habitants dans les 2 zones ci-dessous.

Les chiffres clés

| Côte suivie | 4,1 km (82 tronçons de 50 m) |
| --- | --- |
| Évolution de la côte (2016–2025) | La côte recule en moyenne de 1,7 m par an (jusqu’à 10 m par an par endroits). |
| Distance la plus courte entre la mer et les bâtiments | aujourd’hui 85 m → en 2030 55 m → en 2035 17 m |
| Tronçons « non évalués » | aucun : la prévision couvre tout le quartier |

Les zones où agir

| Priorité | Zone (tronçons de 50 m) | Recul | Distance mer – bâtiments aujourd’hui → 2030 → 2035 | Année d’alerte | Bâtiments / habitants concernés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Agir avant 2030 | Hydrobase tronçons 224–233 (0,5 km) 15,9765° N ; 16,5140° O | 7 m/an | 86 m → 55 m → 17 m | vers 2030 | 15 bâtiments ≈ 87 habitants |
| 2 – Agir avant 2035 | Hydrobase tronçons 203–216 (0,7 km) 15,9851° N ; 16,5135° O | 9 m/an | 93 m → 64 m → 27 m | vers 2031 | 48 bâtiments ≈ 214 habitants |

Ce que la mairie peut faire

Priorité 1 : identifier sur le terrain les familles des bâtiments concernés et préparer leur relogement ou la protection de la zone avant l’année d’alerte.

À savoir

Ce sont des prévisions : elles supposent que la côte continue d’évoluer comme entre 2016 et 2025. Une forte tempête peut accélérer les choses.

Le nombre d’habitants est une estimation ; les familles concernées sont à identifier sur le terrain.

La distance de 50 m peut être changée à la demande de la mairie : la fiche est alors recalculée automatiquement.