Fiche du quartier : Ndar Toute

Produite automatiquement par TefesSat à partir des images satellites Sentinel-2 (2016–2025). Mise à jour : 22/10/2026.

Comment lire cette fiche : une zone est prioritaire quand la mer devrait arriver à moins de 50 m des premiers bâtiments, si la tendance actuelle continue. L’« année d’alerte » est l’année où cela arriverait : c’est la date avant laquelle reloger ou protéger.

Pas d’alerte avant 2035

Les chiffres clés

| Côte suivie | 0,8 km (17 tronçons de 50 m) |
| --- | --- |
| Évolution de la côte (2016–2025) | La côte avance : en moyenne de 5,9 m par an. |
| Distance la plus courte entre la mer et les bâtiments | aujourd’hui 71 m → en 2030 81 m → en 2035 92 m |
| Tronçons « non évalués » | aucun : la prévision couvre tout le quartier |

Ce que la mairie peut faire

Pas d’alerte avant 2035 : refaire la mesure chaque année, après la saison des houles, et ne pas construire trop près de la mer.

À savoir

Ce sont des prévisions : elles supposent que la côte continue d’évoluer comme entre 2016 et 2025. Une forte tempête peut accélérer les choses.

Derrière la digue de Guet Ndar, la plage avance depuis les travaux de 2021–2022 : aucune alerte avant 2035.

Le nombre d’habitants est une estimation ; les familles concernées sont à identifier sur le terrain.

La distance de 50 m peut être changée à la demande de la mairie : la fiche est alors recalculée automatiquement.