Fiche du quartier : Tassinère – Guéthie (face à la brèche)

Produite automatiquement par TefesSat à partir des images satellites Sentinel-2 (2016–2025). Mise à jour : 22/10/2026.

Comment lire cette fiche : une zone est prioritaire quand la mer devrait arriver à moins de 50 m des premiers bâtiments, si la tendance actuelle continue. L’« année d’alerte » est l’année où cela arriverait : c’est la date avant laquelle reloger ou protéger.

2 – Agir avant 2035 La mer arriverait à moins de 50 m des premiers bâtiments vers 2033 : 36 bâtiments et environ 87 habitants concernés.

Les chiffres clés

| Côte suivie | 3,5 km (70 tronçons de 50 m) |
| --- | --- |
| Évolution de la côte (2016–2025) | La côte recule en moyenne de 20,7 m par an (jusqu’à 67 m par an par endroits). |
| Distance la plus courte entre la mer et les bâtiments | aujourd’hui 485 m → en 2030 200 m → en 2035 9 m |
| Tronçons « non évalués » | 16 (pas assez d’images pour prévoir) |

Les zones où agir

| Priorité | Zone (tronçons de 50 m) | Recul | Distance mer – bâtiments aujourd’hui → 2030 → 2035 | Année d’alerte | Bâtiments / habitants concernés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – Agir avant 2035 | Tassinère – Guéthie (face à la brèche) tronçons 478–509 (1,6 km) 15,8790° N ; 16,5157° O | 22 m/an | 512 m → 200 m → 9 m | vers 2033 | 36 bâtiments ≈ 87 habitants |

Ce que la mairie peut faire

Priorité 2 : inscrire la zone dans le plan d’action de la commune et ne plus autoriser de nouvelles constructions entre la mer et les bâtiments existants.

À savoir

Ce sont des prévisions : elles supposent que la côte continue d’évoluer comme entre 2016 et 2025. Une forte tempête peut accélérer les choses.

Face à la brèche (Tassinère, Guéthie), l’incertitude est grande (plusieurs centaines de mètres) : les bâtiments sont au bord de l’estuaire, et c’est la langue de sable qui avance vers eux.

Le nombre d’habitants est une estimation ; les familles concernées sont à identifier sur le terrain.

La distance de 50 m peut être changée à la demande de la mairie : la fiche est alors recalculée automatiquement.